- 询价通知书

项目名称：重庆文化艺术职业学院

室外广播系统采购

采购人：重庆文化艺术职业学院

- 二〇一七年八月

重庆文化艺术职业学院室外广播系统询价采购

《报价须知》

| 项目名称 | 重庆文化艺术职业学院室外广播系统询价采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外操场音频系统 |  |  |  |
| 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 三分频高声压扬声器 | 所投设备不低于或优于以下规格： 低音单元采用15寸100mm直径的大音圈，20mm的大型磁路，Φ100mm中音和Φ44mm高音组成的同轴单元，无源被动式三分频 同轴中高音与低频号角中心采用了不对称安装方式 单元组成 MF/HF:BMS4952 LF:15"×1 频率响应(-3dB) 48Hz-20kHz 灵敏度 106dB 额定功率 750W 平级声压级(1m) 141dB 额定阻抗 8Ω 指向性: 40° ×100° 分频点 L/M:600Hz M/H:6.5KHz 提供制造商OHSAS18001、ISO14001、ISO9001、提供中国质量检验协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品” 、“全国质量诚信先进企业”证书（2012-2017年调查汇总证明，产品名称包含“会议音响系统、舞台音响系统、广播系统、”等内容）、生产厂家具有中国电子学会声频工程协会的声频工程企业综合技术等级壹级资质.安全生产标准化资质证书复印件，并加盖制造商鲜章 | 只 | 4 |
| 专业功放 | 所投设备不低于或优于以下规格： 8Ω 立体声&并接1000W×2 4Ω 立体声&并接 1600W×2 信噪比 (1kHz, A计权) >108dB 阻尼系数 (100Hz) >800 提供制造商OHSAS18001、ISO14001、ISO9001资质证书复印件，并加盖制造商鲜章 | 台 | 2 |
| 返听扬声器 | 所投设备不低于或优于以下规格： 1只12英寸钕铁硼內磁高功率中低频驱动单元，1只3英寸（75mm）钕铁硼高频压缩驱动单元 分频点 1.8KHz内置分频网络 频率响应: 60Hz-16KHz(±3dB) 50Hz-19KHz(-10dB) 指向性：45°×45°（H×V） 音箱功率：额定功率RMS 400W 连续功率 800W 最大功率 1600W 最大声压级：130dB 灵敏度(1W/1m):98dB 提供市级及以上质量监督检测中心出具的检验报告 | 只 | 2 |
| 返听扬声器功放 | 所投设备不低于或优于以下规格： 8Ω 立体声&并接 660W×2 4Ω 立体声&并接 1000W×2 信噪比 (1kHz, A计权) >108dB 阻尼系数 (100Hz) >800 提供制造商OHSAS18001、ISO14001、ISO9001资质证书复印件，并加盖制造商鲜章 | 台 | 1 |
| 12路调音台 | 所投设备不低于或优于以下规格： GB30话筒前置放大器，+48V幻象电源 12路单声道输入和2组立体声输入 2路辅助发送、全部可用开关切换到推子前或推子后 | 台 | 1 |
| 图示均衡器 | 双通道，每通道有31个均衡频点 | 台 | 1 |
| 数字效果器 | 所投设备不低于或优于以下规格： 99个工厂预置效果 99个用户配置程序 4个路径配置 USB连接，VST软件 预听效果的试听按钮 DBX动态专利技术压缩器和去咝咝声 24比特处理器 | 台 | 1 |
| 专业数字信号处理器 | 所投设备不低于或优于以下规格： 采用先进的32位浮点DSP及数字滤波算法 24位AD/DA转换技术 两路输入信号灵活地分配到六路输出 2路立体声或多达6路单声道分频器 包含延迟器、压缩/限幅器、参量均衡器或图示均衡器等功能 多台处理器可级连控制,最大传输距离1000米 | 台 | 1 |
| 一拖二无线手持话筒 | 所投设备不低于或优于以下规格： 频带宽度：50MHz 频率间隔：250KH 载波频段：UHF 620~950MHz 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 可切换频率数：200组 频率调整：只要一按UP .DOWN功能按键，就能立即自动扫描及锁定预设之不受干扰的频道。 只要一按SET功能按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。追锁接收机同一工作频道。 接收方式：双调谐器自动选讯 频道组数：双频道 机箱材质：金属机箱 提供产品的工业和信息化部无线电管理局颁发的“无线电发射设备型号核准证” ，省级或以上电子产品监督检验机构出具的带检测参数的检测报告 | 套 | 1 |
| 一拖二无线会议话筒 | 所投设备不低于或优于以下规格： 使用UHF740MHz～790MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率； 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示， 操作自如，性能出众； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度； 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统， 使之具有无与伦比的抗干扰特性； 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色； | 套 | 1 |
| 专业电源时序分配器 | 所投设备不低于或优于以下规格： 一主电路输入，八路受控电源输出。 万用插座，符合欧美标准，前面板带一路直 通式万用插座，后面板8个受控万用插座 连接RS232中控控制自带软件，可顺序开机，逆序关机， 网口连接可支持255台设备级联。 各通道通断都有LED指示。 设USB接口，可提供DC5V/100mA供电。 各电源通路最大输出功率 3KW | 台 | 1 |
| 机柜 | 16U | 台 | 2 |
| 音箱线 | 2*2.5 | 米 | 300 |
| 音频信号线 | RVVPsn2*0.37 | 米 | 200 |
| 接插件 | 各种规格 | 批 | 1 |
| 调音台航空箱 |  | 个 | 1 |
| 音箱移动推车 | 两层 | 个 | 2 |
| 室外操场音频系统（广域覆盖） |  |  |  |
| 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 远程大号角广播音箱 | 所投设备不低于或优于以下规格： 采用专业级的高、低音单元，定压定阻两用，具备很好的防水抗腐蚀能力。 频率响应：100Hz-16KHz（±3dB）； 额定/最大功率：200-400W/350-700W； 配置单元：15in/1.75in 提供制造商ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001、中国教学设备行业国家重点推荐产品证书 | 只 | 2 |
| 专业纯后极广播功放 | 所投设备不低于或优于以下规格： 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输入 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输出，方便级联下一台后级功放 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。功率1000W 提供3C认证证书 | 台 | 1 |
| 前置放大器 | 所投设备不低于或优于以下规格： 5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。 第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能。 MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。 MIC2、3、4、5和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 | 台 | 1 |
| 音频光端机 | 所投设备不低于或优于以下规格： 音频接口数：2路高保真音频 155Mbit/s 全数字光纤传输平台 量化等级（数码位宽）：16bit（24bit） 接口端子：凤凰端子 音频输入/输出电压：2VP-P(峰-峰值) 音频带宽： 20Hz～20kHz 音频信噪比(加权)： S/N≥85dB | 对 | 1 |
| RS232双向数据光端机 | RS232光纤双向传输器 | 台 | 1 |
| 专业电源时序分配器 | 所投设备不低于或优于以下规格： 一主电路输入，八路受控电源输出。 万用插座，符合欧美标准，前面板带一路直 通式万用插座，后面板8个受控万用插座 连接RS232中控控制自带软件，可顺序开机，逆序关机， 网口连接可支持255台设备级联。 各通道通断都有LED指示。 设USB接口，可提供DC5V/100mA供电。 各电源通路最大输出功率 3KW | 台 | 1 |
| 广播音箱线缆 | 2*2.5mm2 | 米 | 200 |
| 机柜 | 16U | 台 | 1 |
| 广播音箱安装基座 | 安装位置在主席台旁边的行政楼挑檐下。墙面安装基座，根据现场情况定制。 | 个 | 2 |
| 施工费用 | 根据现场情况，包含一切安装费用。 | 批 | 1 |
| 校园广播融合调试要求 |  |  |  |
| 校园广播融合及调试 | 本次询价采购的全部设备需能融入本校综合广播系统，必须达到以下基本要求： - 各系统能够接受校园广播音源联动信号，能够联动播放校园广播音频信息。 - 供货方有权到校踏勘现场实际情况及基础技术条件，供货方提供报价即认为供货方已清晰明白相关技术条件及认可和承担相关工程实施成本，采购方不承担相关接入工程的成本及费用。 | 批 | 1 |
| 学生宿舍B栋及学生食堂广播系统融合 | 本次询价采购的供货商需承担将重庆文化职业学院巴南校区的学生食堂及学生宿舍B栋的独立广播系统接入现有综合广播系统内，必须达到以下基本要求： 1、各独立系统能够接受校园广播音源联动信号，能够联动播放校园广播音频信息。 2、供货方有权到校踏勘现场实际情况及基础技术条件，供货方提供报价即认为供货方已清晰明白相关技术条件及认可和承担相关工程实施成本，采购方不承担相关接入工程的成本及费用。 | 批 | 1 |
| 基本资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 特定资格要求 | 1、竞标人经营范围包含音响设备销售和安装等（以营业执照为准）。 2、竞标人具有中国音像与数字出版协会颁发的有效音视频集成工程企业资质叁级及以上资质。 出于对售后服务的考虑，对投标企业还有以下要求： 1、若投标人为外地企业，须在重庆市内有稳定售后服务机构（投标人在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；投标人授权在重庆市的服务机构的，须提供授权书或服务协议、被授权机构在渝工商注册证明且被授权机构的营业范围能承接本项目的售后服务要求）。 |  |  |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章，提供复印件的原件备查） | 1、营业执照复印件 |  |  |
|  | 2、税务登记证复印件 |  |  |
|  | 3、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书 |  |  |
|  | 4、基本、特定资格要求中的资格证书复印件和相关佐证材料。 |  |  |
|  | 5、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件） |  |  |
|  | 6、诚信声明书 |  |  |
|  | 7、投标产品技术参数偏离表 |  |  |
|  | 8、《报价表》 |  |  |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |  |  |
| 联合体竞标 | 不接受联合体竞标 |  |  |
| 竞标文件的密封和标记 | 1、竞标文件一式二份，装订整齐，在封面注明正副本。 2、装订好的竞标文件应当用包装袋密封。封面上应当注明项目名称、竞标人名称和地址、“竞标文件”字样。包装袋的封口须加盖竞标人公章或授权代表签字。 3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对竞标文件的误投或提前拆封不负任何责任，询价小组可以对竞标人作出不利的解释，如作为无效竞标等。 |  |  |
| 最高限价 | 综合总价限价：15万元（包括生产、运输、安装、恢复、质保、售后服务等所有费用） |  |  |
| 质量标准 | 按询价文件要求和国家现行标准执行 |  |  |
| 验 收 | 1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、中标人应提供完备的技术资料、货物清单和合格证书等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、数量清单、合格证等资料齐全。 （3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4、产品在安装符合要求后，才作为最终验收。 5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 |  |  |
| 工 期 | 合同签订后10个日历天内完装调试完毕 |  |  |
| 售后服务 | （一）产品质量保证期 1、投标产品质量保证期贰年。 2、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。 （二）售后服务内容 1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询 中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在8小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 2、质保期外服务要求 （1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 （三）备品备件及易损件 中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |
| 联系方式 | 采购人：重庆文化艺术职业学院 联系人：瞿老师 电话：023-62335771 13512343146 成老师 电话：023-62335828 13883035867 |  |  |
| 无效竞标条款 | 1、提交资料内容模糊不清的 |  |  |
|  | 2、报价超过最高限价的 |  |  |
|  | 3、未按询价文件要求提供相应资料的 |  |  |
|  | 4、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |  |  |
|  | 5、未能在规定时间内递交询价文件的 |  |  |
|  | 6、询价文件未能密封的 |  |  |
|  | 7、竞标人资格不符合政府采购法规定的其它要求的 |  |  |
|  | 8、标书报价手写或涂改、标书残缺不全的 |  |  |
|  | 9、未在规定时间到现场报名及预审资质的 |  |  |
| 报价方式 | 综合总价包干，包含：货物费、运输费、安装调试费。 |  |  |
| 付款方式 | 工程完工并验收合格付至合同价款的97%：余款3%留作质保金，待质保期满后一次性付清（无息）。 |  |  |
| 询价文件获取 | 竞标人在递交竞标文件时，向招采购人缴纳文件工本费人民币200元/份（现金支付，售后不退），不交费者拒收竞标文件。 本项目招标不需现场报名，开标时直接竞标，凡有意参加竞标者，请于2016年8月15日起，在“重庆市行政事业单位采购服务网”（ https://www.gec123.com/）和“重庆文化艺术职业学院官网”（http://www.cqca.edu.cn）下载本采购项目的询价文件、工程量清单、图纸、补遗等所有与采购相关资料，不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 本招标公告开始发布至竞标截止时间止，各竞标人应随时在“重庆市行政事业单位采购服务网”（ https://www.gec123.com/）和“重庆文化艺术职业学院官网”（http://www.cqca.edu.cn）关注本招标项目相关修改或补充内容,不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 |  |  |
| 质疑 | 1、竞标人对采购文件内容（竞标人资格条件、技术质量和商务要求、评审标准、评审细则及评审程序）有异议的，在2016年8月18日北京时间12:00前向采购人提出书面质疑。 2、有下列情形之一的，质疑不予受理： ①质疑竞标人参与了竞标活动后，再对采购文件内容提出质疑的； ②质疑超过有效期的； ③对同一事项重复质疑的； ④未交纳竞标保证金的竞标商。 |  |  |
| 竞标保证金数额 | 投标时交付投标保证金2000元整，自行密封带至开标现场，开标后未中标者自行带回，中标者保证金不退还，转为合同履约金，合同履行完毕后30日内无息返还。 |  |  |
| 评审方法 | 本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出经评审的最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。 |  |  |
| 对错误价格的修正 | 竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标件的解释发生异议的，以中文文本为准；正副本不一致时，以正本为准。 |  |  |
| 流标条款 | 符合专业条件的竞标人或者对询价文件作实质响应的竞标人不足三家的作流标处理。流标后，除采购任务取消情形外，采购人有权重新组织采购。 |  |  |
| 合同 | 合同格式可自拟 |  |  |
| 时间 | 请各位竞标单位将竞标文件以信封密封的方式于2016年8月22日北京时间9:00—9:30提交到重庆文化艺术职业学院（巴南区高职城尚文大道887号）A106会议室，采购人将于2016年8月22日北京时间9:30在 A106会议室现场拆封，并确定成交人。 |  |  |

重庆文化艺术职业学院室外广播系统询价采购

《报价表》

| 重庆文化艺术职业学院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，将采用“（密封）报价”的方式进行政府采购，密封袋外应注明所投项目编号。请各有关竞标人（单位）在收到《报价须知》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） | 小写： |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |
| 分 项 标 价 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |
| 竞标单位 | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：  重庆文化艺术职业学院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购人名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的竞标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

（结束）