- 询 价 通 知书

项目名称：重庆文化艺术职业学院

图书防盗监测仪采购

采购人：重庆文化艺术职业学院

- 二〇一七年十月

重庆文化艺术职业学院图书防盗监测仪询价采购

《报价须知》

| 项目名称 | 重庆文化艺术职业学院图书防盗监测仪询价采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 技术规格、性能特点 | 单位 | 数量 |
| 双通道图书监测仪 | 技术参数：1、监测范围 单通道标准距离75厘米，双通道标准距离150厘米；2、检测门外形尺寸:145*54.5*4厘米；3、可安装在底板上或者直接安装在地面上；4、可选装单通道，双通道，或者多通道；5、报警方式：声光报警；6、可靠性80000小时；7、工作环境温度-20—60度；8、电源电压180—260V；9、功率小于6瓦；10.连续工作时间大于120小时。 性能特点：1、采用进口DSP技术和器件，对各种磁条可靠报警，具有很高的稳定性和可靠性，晃动天线，工作数字稳定不误报，宽范围的灵敏度设定，操作简单，最短可检测6厘米磁条；2、系统一台主机可带两个通道，每个通道用加强型的最宽可达85厘米左右，并且可任意组装多通道，各通道自动同步，互不干扰；3、可开通磁铁检测功能，有效防止部分读者带强磁铁进入图书馆给磁条消磁偷书的问题；4、可增加计数功能，方便管理和统计进出图书馆人员数量。也可与门禁系统，臂杆，摄像头等智能设备联动；5、具有超强的抗金属干扰保护功能，能够准确区分出金属信号和磁条信号。并能有效的抵抗对讲机，手机的电磁干扰，最大限度降低误报。 | 套 | 3 |
| 磁条充消敏器 | 技术参数：1、电压 50Hz，220V（±10%）；2、充磁功率≤60W；3、消磁功率≤30W；4、工作环境温度 -10---+60℃；5、工作方式 连续工作；6、平均无故障时间 ≥8000小时；7、应用高度≤5cm；8、尺寸:280/205/90。 性能特点：该仪器是用于磁条的充磁和消磁。1、感应式冲消磁器, 表面采用耐高温、耐磨划的钢化玻璃；2、采用独特过流保护装置，无噪声；3、采用进口集成元器件，不容易老化，使用寿命长；4、采用自动恒温控制器，散热效果好。 | 台 | 1 |
| 磁条检测仪 | 技术参数：1、工作电压：AC：220V±15%、50Hz；2、功率：≤6W；3、检测高度：≤30mm；4、报警方式：声响、灯亮；5、尺寸：255/190/90。 性能特点：该仪器用于对外借阅的图书室，在归还图书时，检查图书中的磁条是否存在。主要是预防图书在离开图书馆后，书内的磁条是否被破坏。 | 台 | 1 |
| 基本资格要求（提供法人营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书、诚信声明） | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 特定资格要求 | 无 |  |  |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章，提供复印件的原件备查） | 1、营业执照复印件 |  |  |
|  | 2、税务登记证复印件 |  |  |
|  | 3、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书 |  |  |
|  | 4、特定资格要求中要求的资格证书复印件和相关佐证材料。 |  |  |
|  | 5、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件） |  |  |
|  | 6、诚信声明书 |  |  |
|  | 7、《报价表》 |  |  |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |  |  |
| 联合体竞标 | 不接受联合体竞标 |  |  |
| 竞标文件的密封和标记 | 1、竞标文件一式二份，装订整齐，在封面注明正副本。 2、装订好的竞标文件应当用包装袋密封。封面上应当注明项目名称、竞标人名称和地址、“竞标文件”字样。包装袋的封口须加盖竞标人公章或授权代表签字。 3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对竞标文件的误投或提前拆封不负任何责任，询价小组可以对竞标人作出不利的解释，如作为无效竞标等。 |  |  |
| 最高限价 | 综合总价限价：5.1万元（包括生产、运输、安装、恢复、质保、售后服务等所有费用） |  |  |
| 质量标准 | 按询价文件要求和国家现行标准执行 |  |  |
| 验 收 | 1.设计方案文本资料全套提供采购方后，采购单位人员在场情况下当面共同清点双方签字确认。 2.设计方应保证设计方案文本满足采购方的有关要求，如有缺漏，由设计方负责补齐。 3、货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 4、成交人应保证货物到达采购方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 5、成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（如有进口商品，需附报关单原件）。 （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购方确认。 6、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 7、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购方造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 8、验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。如有异议，请于5日内提出。 |  |  |
| 工 期 | 合同签订后5个日历天内完成项目安装并通过验收（同时应与装修工程同步进行）。 |  |  |
| 质量保证及售后服务 | ### 质量保证及售后服务 （一）产品质量保证期 1、竞标整体项目质量保证期不低于 两 年。 2、竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、竞标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 4、竞标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在竞标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺，但成交供应商有不可推卸责任。 （二）售后服务内容 1、竞标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询 成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和制造商应在8小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 （3）技术升级 在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购方有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 2、质保期外服务要求 （1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）质量保证期过后，采购方需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 （三）备品备件及易损件 成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在竞标文件中列出。 |  |  |
| 联系方式 | 采购人：重庆文化艺术职业学院 联 系 人：冉老师 电话：023-66295829 （技术咨询） 成老师 电话：023-62335828 （投标环节咨询） |  |  |
| 资格预审报名 | 2017年10月12日北京时间10:00—16:00。请联系采购人携带资格要求规定的证明材料复印件和原件到指定地点报名并预审资质。 注：未到现场报名及预审资质的投标无效。 |  |  |
| 无效竞标条款 | 1、提交资料内容模糊不清的 |  |  |
|  | 2、报价超过最高限价的 |  |  |
|  | 3、未按询价文件要求提供相应资料的 |  |  |
|  | 4、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |  |  |
|  | 5、未能在规定时间内递交询价文件的 |  |  |
|  | 6、询价文件未能密封的 |  |  |
|  | 7、竞标人资格不符合政府采购法规定的其它要求的 |  |  |
|  | 8、标书报价手写或涂改、标书残缺不全的 |  |  |
| 报价方式 | 综合总价包干 |  |  |
| 付款方式 | 1、全部设备到场安装调试完毕，整体运行验收合格后2个月内付至合同总额的90%； 2、留10%余款作质保金，待工程整体验收合格满2年后产品无严重质量问题，采购方一次性无息付清 |  |  |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交竞标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 （注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。 |  |  |
| ### 培训 | 成交竞标人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。 |  |  |
| ### 转让 | 承包人不得将合同的任何部分或卖方的任何权利，利益或责任转让，委派，许诺，安排给其他人。 |  |  |
| 询价文件获取 | 竞标人在递交竞标文件时，向招采购人缴纳文件工本费人民币200元/份（现金支付，售后不退），不交费者拒收竞标文件。 本项目招标需提前到现场预审资质并报名，开标时直接竞标，凡有意参加竞标者，请于2017年10月9日起，在“重庆市行政事业单位采购服务网”（ https://www.gec123.com/）和“重庆文化艺术职业学院官网”（http://www.cqca.edu.cn）下载本采购项目的询价文件、工程量清单、图纸、补遗等所有与采购相关资料，不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 本招标公告开始发布至竞标截止时间止，各竞标人应随时在“重庆市行政事业单位采购服务网”（ https://www.gec123.com/）和“重庆文化艺术职业学院官网”（http://www.cqca.edu.cn）关注本招标项目相关修改或补充内容,不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 |  |  |
| 质疑 | 1、竞标人对采购文件内容（竞标人资格条件、技术质量和商务要求、评审标准、评审细则及评审程序）有异议的，在2017年10月12日北京时间12:00前向采购人提出书面质疑。 2、有下列情形之一的，质疑不予受理： ①质疑竞标人参与了竞标活动后，再对采购文件内容提出质疑的； ②质疑超过有效期的； ③对同一事项重复质疑的； ④未交纳竞标保证金的竞标商。 |  |  |
| 竞标保证金数额 | 投标时交付投标保证金2000元整，自行密封带至开标现场，开标后未中标者自行带回，中标者保证金不退还，转为合同履约金，合同履行完毕后30日内无息返还。 |  |  |
| 评审方法 | 最低价法。采购人根据符合采购需求、质量和服务达到询价文件要求且总价报价最低的原则确定成交人。 |  |  |
| 对错误价格的修正 | 竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标件的解释发生异议的，以中文文本为准；正副本不一致时，以正本为准。 |  |  |
| 流标条款 | 符合专业条件的竞标人或者对询价文件作实质响应的竞标人不足三家的作流标处理。流标后，除采购任务取消情形外，采购人有权重新组织采购。 |  |  |
| 合同 | 合同格式可自拟 |  |  |
| 时间 | 请各位竞标单位将竞标文件以信封密封的方式于2017年10月16日北京时间9:30—10:00提交到重庆文化艺术职业学院（巴南区高职城尚文大道887号）A106会议室，采购人将于2017年10月16日北京时间10:00在 A106会议室现场拆封，并确定成交人。 |  |  |

重庆文化艺术职业学院图书防盗监测仪询价采购

《报价表》

| 重庆文化艺术职业学院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，将采用“（密封）报价”的方式进行政府采购，密封袋外应注明所投项目编号。请各有关竞标人（单位）在收到《报价须知》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） | 小写： |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |
| 分 项 标 价 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |
| 竞标单位 | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：  重庆文化艺术职业学院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购人名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的竞标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

（结束）