- 询 价 通 知 书

项目名称：重庆文化艺术职业学院谈话室建设采购

采购人：重庆文化艺术职业学院

- 二〇一九年二月

重庆文化艺术职业学院谈话室建设采购

《报价须知》

| 项目名称 |  |  | 重庆文化艺术职业学院谈话室建设采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目（产品）名称 |  | 规格、技术参数、性能要求 | 单位 | 数量 |
| 一 | 谈话室基础装修 |  |  |  |  |
| 1 | 基础装修 |  | 谈话室房间进行合理分配（隔出办案谈话室、卫生间）并做相应的防水处理，门窗的改造、卫生间装修（包括排水、排风扇、管道安装）等工作。 | 间 | 1 |
| 二 | 谈话室软包 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面工程 |  | 顶棚基层结构采用轻钢龙骨搭架，用标准600*300规格的矿棉吸音板。 | ㎡ | 21.66 |
| 2 | 墙面工程 |  | 采用专业软包材料，墙体四面都进行软包处理，防火，防潮，安装牢固，方正平直，隔音效果强，达到防撞的目的。 | ㎡ | 90 |
| 3 | 地板处理 |  | 地胶：运动静音胶垫，符合国家环保要求，耐磨，可有效降低噪音，环保无毒、超轻超薄、耐磨、耐刮擦、高弹性和超强抗冲击、防滑、防火、防水、吸音、抗菌、环保。 | ㎡ | 21.66 |
| 4 | 门 |  | 门、门框、门锁朝外,谈话室内额部门应软包，不裸露，防撞击 | 樘 | 1 |
| 5 | 开关 |  | 一般防水开关并置于谈话室外 | 个 | 1 |
| 6 | 窗 |  | 离地高度至少2.5m，原有窗用砖填充至要求高度 | 扇 | 1 |
| 7 | 消防应急灯 |  | 专用消防应急灯，吸顶；能持续12小时应急照明 | 盏 | 1 |
| 8 | 房间格棚灯 |  | 房间格棚灯，吸顶； | 盏 | 2 |
| 三 | 谈话室监控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化球机 |  | ## 130万高清阵列式红外智能高速球1/2.7 SONY超低照度传感器，图像压缩格式H.264标准，音频采用G.711压缩标准，清晰度1024P、720p，3A自动控制，网络接口：RJ-45、10/100BASET，网络协议TCP/IP，支持全实时25fps 960P（1280*960）、720P(1280*720)、D1(720*576)分辨率， 整机全免费质保三年，厂家出具针对本项目售后服务承诺书； | 台 | 2 |
| 2 | NVR |  | 1）视频通道：4进1出； 2）音频通道：4进1出； 3）图象分辩率：预览720，录像回放2D1+6CIF；视频回放1-4路可选； 4）支持SATA硬盘数量：1*2T； 5）USB 2.0通道：2个，支持鼠标操作； 6）支持TV/VGA同步输出； 7）报警联动：4进1出； 8）标配网络；支持手机监控； 9）机箱大小：1.25U； 10）支持多国语言可选；采用国际标准H.264压缩算法，显示总资源200帧/秒;支持掉电系统自动重启，并恢复到掉电前的状态。 整机全免费质保三年，厂家出具针对本项目售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| 3 | 超低照枪机 |  | 超低照度130万高清网络音视频摄像机 1/2.7 SONY超低照度传感器，最低照度0.1Lux/F1.2转黑白0.001Lux/F1.2，双滤光片自动切换功能，图像压缩格式H.264标准，音频采用G.711压缩标准，清晰度130万像素， 3A自动控制，网络接口：RJ-45、10/100BASET，网络协议TCP/IP，传输速度1-30帧/秒。支持25fps 1024P（1280*1024）、720P(1280*720)、D1(720*576)分辨率，内置嵌入式WEB服务器，支持多用户同时浏览视频图像，支持双向语音，支持1路报警输入，支持双码流，支持数字宽动态功能，1路报警输入输出，RS-485通信，电源DC12V/2A。可定制SD卡存储、POE网络供电。 整机全免费质保三年，厂家出具针对本项目售后服务承诺书。 | 台 | 2 |
| 4 | 拾声器 |  | 针孔式设计，隐蔽安装。高灵敏度、高带宽、噪音低，监听面积达35平米。耳柄可卸、表面环形罗纹设计，便于穿管埋墙安装。内置数字语音处理电路和微处理芯片，两级动态数字降噪处理，抗环境噪音优良。采用“天坛回音壁”原理的0.8mm针孔式设计，精确计算的声音反射角度达到最佳。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。先进的回声消除技术，有效减少空旷房间的回音。超长线路传输专利技术，采用3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆传输3公里不失真。 | 个 | 4 |
| 5 | 监视器 |  | AD-19LED 兼容高清和标清多格式信号输入（HDMI、YPbPr、VGA、CVBS*2）及AV输出； 自动识别PAL/NTSC视频制式； 物理分辨率达1280*1024，支持分辨率以下兼容，且自动调整至最佳状态； 采用外部电源适配器供电及航空头电源接口，产品更安全可靠； 支持本机按键和红外遥控操作； 中英文双语菜单选择，也可选配多国语言； 产品预留多种安装方式（挂壁、吊壁等）； 采用坚固型金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰。 采用全新A+规进口工控液晶屏，拥有高对比度，高亮度，更长持续工作时间； 采用最新3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，图像清晰，视角宽阔； 内置麦格米特电源、能耗低、液晶屏使用寿命可达6万个小时以上； 整机全免费质保三年，厂家出具针对本项目售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| 6 | 监控线材 |  | 监控在安装过程中所需要人电源线、网线、控制线、管材等。 | 批 | 1 |
| 四 | 谈话室家具部分 |  |  |  |  |
| 1 | 谈话室专用椅 |  | 椅子前方加厚木板软包，椅子四周全为加厚软包，无一处手感发硬，且固定于地面。 | 把 | 1 |
| 2 | 谈话室专用桌 |  | 桌子四周进行软包防撞击。 | 张 | 1 |
| 3 | 谈话室办公椅 |  | 颜色配合谈话室办公氛围，网格靠背椅子,软坐垫,电镀支架脚。 | 把 | 2 |
| 4 | 谈话室专用床 |  | 可收叠软包床，隐蔽安装于墙体，需要时打开。 | 张 | 1 |
| 五 | 消防部分 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 |  | 3公斤气体灭火器,置于室外。 | 个 | 2 |
| 备注：该项目具体施工图由成交人在施工前提交采购人,费用包含在投标报价中。具体施工细节由成交人和采购人共同协商完成。 |  |  |  |  |  |
| 基本资格要求 |  | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| 特定资格要求 |  | 1、建筑装修工程专业承包贰级（含）及以上资质 |  |  |  |
| 联合体竞标 |  | 不接受联合体竞标 |  |  |  |
| 最高限价 |  | 综合总价限价：10万元（包括生产、运输、安装、拆除 、恢复、质保、售后服务等所有费用）。 |  |  |  |
| 质量标准 |  | 按询价文件要求和国家现行标准执行。 |  |  |  |
| 验 收 |  | 由采购人组织验收。 |  |  |  |
| 工 期 |  | 合同签订后30个日历天内安装调试完毕 |  |  |  |
| 售后服务 |  | 有技术问题立即调试、解决问题。 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 采购人：重庆文化艺术职业学院 联 系 人： 成老师 电话：023-62335828 |  |  |  |
| 现场报名踏勘 |  | 2019年2月20日北京时间14:30开始。请联系采购人携带资格要求规定的证明材料复印件和原件到指定地点报名预审资质并踏勘现场，明确工程具体内容。 注：未到现场报名及预审资质的投标无效。 |  |  |  |
| 报价方式 |  | 综合总价包干 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 验收合格后1月内一次性付清合同95%，质保期满后，如无质量缺陷或质量缺陷已按要求整改完成支付余下合同金额的5%。 |  |  |  |
| 评审方法 |  | 最低价法。采购人根据符合采购需求、质量和服务达到询价文件要求且总价报价最低的原则确定成交人。 |  |  |  |
| 对错误价格的修正 |  | 竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标件的解释发生异议的，以中文文本为准。 |  |  |  |
| 流标条款 |  | 符合专业条件的竞标人或者对询价文件作实质响应的竞标人不足三家的作流标处理。流标后，除采购任务取消情形外，采购人有权重新组织采购。 |  |  |  |
| 合同 |  | 合同格式可自拟 |  |  |  |

- 重庆文化艺术职业学院谈话室建设采购

《报价表》

| 重庆文化艺术职业学院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，将采用“（密封）报价”的方式进行政府采购，密封袋外应注明所投项目编号。请各有关竞标人（单位）在收到《报价须知》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总价（元） | 小写： |  |
|  | 大写： |  |
| 项目（设备）名称 |  | 报价 |
| 合计： |  |  |
| 联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 竞标单位 | 单位名称： 公章（鲜章） |  |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：  重庆文化艺术职业学院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购人名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的竞标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

（结束）